Extension 對 FWLib 的依賴關係

Convert uVision / HT32-IDE

| 檔案 | 標準系列（1/4/5xxxx） | 49x 系列（490/491/493） |
| --- | --- | --- |
| startup .s | project_template/IP/Example/GNU_ARM/startup_xxx_gcc_NN.s | libraries/cmsis/cm4/device_support/startup/gcc/startup_ht32f49xxx.s |
| ht32_op.c | project_template/IP/Example/GNU_ARM/ht32_op.c | — （49x 無此檔） |
| linker script | .cproject / scatter 指定路徑；或 project_template/IP/Example/GNU_ARM/linker.ld | .cproject / scatter 指定路徑；或 libraries/cmsis/.../startup/gcc/linker/<chip>_FLASH.ld |
| syscalls.c | library/<series>_Driver/src/syscalls.c 找不到 → copy templates/GNU_ARM/syscalls.c | 由 board.c 覆蓋，不引入 syscalls.c |
| ht32_stack_analysis.c | copy templates/GNU_ARM/ht32_stack_analysis.c → GNU_ARM/ | 同左 |

Create Project

| 檔案 | 標準系列（1/4/5xxxx） | 49x 系列（490/491/493） |
| --- | --- | --- |
| startup .s | project_template/IP/Example/GNU_ARM/{startup}.s | libraries/cmsis/cm4/device_support/startup/gcc/startup_ht32f49xxx.s |
| ht32_op.c | project_template/IP/Example/GNU_ARM/ht32_op.c | — |
| linker script | project_template/IP/Example/GNU_ARM/linker.ld | libraries/cmsis/.../startup/gcc/linker/<chip>_FLASH.ld |
| driver .c | library/<series>_Driver/src/*.c（清單來自 .mk，全部加入） | libraries/drivers/src/*.c（掃目錄全部複製） |
| system .c | project_template/IP/Example/<system_xxx>.c | libraries/cmsis/cm4/device_support/system_<family>.c |
| main.c / it.c | project_template/IP/Example/main.c / *_it.c | project/{chip}_sk/templates/src/*.c（掃目錄全部複製） |
| conf.h | project_template/IP/Example/ht32<family>_conf.h | project/{chip}_sk/templates/inc/*.h（掃目錄全部複製） |
| usbdconf.h | project_template/IP/Example/ 全部複製；TreeView 只顯示一個（見下） | 49x 改名為 usb_conf.h，位於各 examples/usb_device/*/inc/，不在 templates/inc/，Create Project 不複製 |
| board support | utilities/ht32_board.c | project/<boardDir>/ht32f493x5_board.c（含 syscall stubs） |
| syscalls.c | library/<series>_Driver/src/syscalls.c | — （board.c 含 I/O stubs） |
| ht32_stack_analysis.c | copy templates/GNU_ARM/ht32_stack_analysis.c → GNU_ARM/ | 同左 |

MCU 型號來源

| 系列 | MCU 列表來源 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 標準 | IP/Example/GNU_ARM/ 下每個 .mk 檔 = 一個 chip variant | 檔名即 chipSuffix（e.g. 0006.mk → HT32F0006） |
| 49x | libraries/cmsis/cm4/device_support/startup/gcc/linker/*_FLASH.ld | 每個 _FLASH.ld = 一個 chip model |
| 49x（封裝） | libraries/cmsis/cm4/device_support/ht32f493x5.h 中的 USE_HT32F49395_100LQFP 等 #if defined(...) 條件 | 同一 chip model 有多種封裝（100LQFP / 64LQFP / 48QFN 等），掃描 device header 取得所有封裝選項；找不到時 fallback _100LQFP |

標準系列.mk 檔解析

IP/Example/GNU_ARM/<chipSuffix>.mk 是標準系列 Create Project 的唯一依據：

| `.mk` 欄位 | 用途 |
| --- | --- |
| $(HT32_LIB_PATH)xxx.c | 一般 driver .c 清單（library/<series>_Driver/src/） |
| $(HT32_USB_PATH)xxx.c | USB driver .c 清單（library/HT32_USBD_Library/src/） |
| STARTUP | startup .s 檔名 |
| SOURCE_NAME_PATH ../system_*.c | system .c 檔名 |
| SOURCE_NAME_PATH ../ht32*_it.c | interrupt handler .c 檔名 |

Include paths（Create Project）

| 系列 | 路徑（相對 fwlibPath） |
| --- | --- |
| 標準 | library/CMSIS/Include、library/Device/Holtek/<series>/Include、library/<series>_Driver/inc、utilities/、library/HT32_USBD_Library/inc（若 .mk 有 USB） |
| 49x | libraries/cmsis/cm4/core_support/、libraries/cmsis/cm4/device_support/、libraries/drivers/inc/、project/<boardDir>/ |

newlib syscall 提供者

| 函式 | std 提供者 | 49x 提供者 |
| --- | --- | --- |
| _write | syscalls.c（weak）→ ht32_serial.c 覆蓋 | board.c（強符號） |
| _read | syscalls.c（weak） | board.c（強符號） |
| _close / _fstat / _isatty / _lseek | syscalls.c（強符號） | board.c（強符號） |
| _sbrk | syscalls.c（含 __HeapLimit 上限保護） | nosys.specs stub（malloc 回 NULL；%f 輸出不確定） |

FWLib 檔案修改

從 FWLib 取得的 .s 和 .ld 檔案在寫入 GNU_ARM/ 前會進行以下修改。

startup .s

| 修改 | 原因 |
| --- | --- |
| .section ".stack","w" → .section ".stack","aw",%nobits | SHF_ALLOC（a flag）是 --print-memory-usage 計入 RAM 使用量的必要條件；%nobits 保持 NOBITS（不佔 ELF 檔案空間） |
| .section ".heap","w" → .section ".heap","aw",%nobits | 同上 |
| Heap_Size EQU 0x00000000 → 0x00000100（最小 256 bytes） | heap size 為 0 時 _sbrk 的 __HeapLimit guard 會立即觸發，即使沒有呼叫 malloc 也可能造成問題 |

Stack Analysis 面板需要從 ELF symtab 讀取 __StackTop（stack 上限）與 __HT_check_sp（stack 起點）。標準系列 GCC startup 已內含這兩個 symbol（及 ARM 標準的 __StackLimit），不需額外處理；

49x GCC startup 只定義 _estack，缺少這三個 symbol，因此由 .ld patch 補入（見下）。

linker .ld

| 修改 | 原因 |
| --- | --- |
| ._user_heap_stack { *(.heap) *(.stack) } → 拆成獨立 .heap / .stack section 並加 KEEP() | --gc-sections 會丟棄沒有 KEEP() 的 section；拆開後才能用 SIZEOF(.stack) 取得確切大小 |
| FLASH / RAM origin + length patch | template 的 LENGTH 是佔位符（通常 1024K）；需換成 PDSC / Settings.ini 的正確值 |
| 49x：_estack = 0x2xxxxxxx → _estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) | 硬編碼位址與 RAM region 定義重複，不一致；改成 expression 確保永遠正確 |
| 49x：補入 __StackTop = _estack; 和 __HT_check_sp = _estack - _Min_Stack_Size; | 49x startup 未定義這兩個 symbol；Stack Analysis 面板直接讀 ELF symtab，需直接賦值 |